| Parabolspiegel im Eigenbau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Berechnungsgrundlagen für Parabolspiegel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D = Spiegeldurchmesser X = Brennpunkt c = Spiegeltiefe f =Brennweite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c = D*D/16*f f/D = D/16*c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Berechnung eines Holmes y = Berechnungsbstand von der Mitte des Spiegels ( Vorgabe) x = Spiegeltiefe als Ergebnis an dem Punkt y Die Schritte für y richten sich je nach Spiegeldurchmesser und Nutzfrequenzbereich ( Genauigkeit ) Beispiel: D = 1,2m Durchmesser f/D = 0,5 daraus folgt f = 0,6m Formel : x = y*y/ 4*f y= 5cm x= 0,104cm y=10cm x= 0,4166cm y=15cm x= 0,9375cm y=20cm x=1,666cm usw. bis y= 60cm Dann hat man alle Angaben um einen Holm entsprechend der ausgerechneten Parabolform zu biegen. Die Genauigkeit sollte dabei nicht schlechter als ein zehntel Lambda sein! Das sollte auch für die Bespannung aus punktverschweißten Gitterdraht berücksichtigt werden. Wobei da die höchste zu benutzende Frequenz maßgebend ist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Antennengewinn von Parabolspiegeln in dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DBlBX
I26, JO320S
Rudolf Abel , Raiffeisenstr.11
49733 Raren, Tel. 05932 1861

Montageanweisung für den Zusammenbau von 1,5m bis 2.5m
Parabolspiegeln.
Pkt.1
Die 8 (oder 12) gebogenen Aluprofilrohre auf der Grundplatte
mit den M6 Schrauben montieren. Dabei ist auf eine fluchten-
de Montage der Rohre zueinander zu achten.(Siehe auch Foto
der Grundplatte.)
Pkt.2
Das zusammengerollte Aluminiumrohr ist vorsichtig auf den
Durchmesser des Spiegels zu bringen. Die montierte Grund-
platte wird mit der" Öffnung nach oben auf dem Boden gelegt.
Der Aluring wird darauf gelegt und dann bei einem Element
beginnend durch die lO,5mm Bohrungen gezogen. Ist der Ring
eingezogen, ist an der Stoßstelle die Überlänge abzusägen.
Die kurze 8mm Gewindestange dient als Verbinder. Sie wird
nach dem einführen in das Alurohr mit einer Zange durch
Druck auf das Rohr festgesetzt.
Jetzt wird durch das am Ende des Elementes befindliche 3mm
Loch eine 3mm Bohrung in das Alurohr vorgenommen und eine
Niete eingesetzt.
Pkt.3
Jetzt wird die Mastbefestigung an der Grundplatte mit den
Gewindestangen montiert. Die Teile sind vormontiert.
Pkt.4
Bei der Montage des Drahtgeflechtes muss man darauf achten
das es am Spiegelrand( in der Mitte eines Feldes) etwa 2-3cm
übersteht. Das erste Geflecht wird mit Draht provisorisch auf
den Elementen befestigt. Dann wird das nächste Geflecht auf-
gelegt, justiert und fest genietet. Immer nur da nieten wo
sich schon zwei überlappen. Beim Nieten die U-Scheiben da-
zwischen legen und der Reihe nach Nieten .
Sind alle Geflechte aufgelegt und vernietet, werden die
überstehenden Bereiche um das Alurohr gebogen, so dass eine
runde Spiegelform entsteht.
Pkt.5
Der Spiegel ist nun fertig. Durch das verwendete Material
( V2A u. Alu) ist er sehr langlebig und stabil. Der Erreger
kann nun montiert werden.

vy73 
Rudolf Abel